# Участок №6

Внимание!

Руководителям подразделений довести до работников материалы анализа НС  при проведении всех видов занятий и инструктажей по охране труда.

МЭС Урала, ПС «Златоуст» 500 кВ, «Энергостройкомплект».

Пострадавший – Кабиров Т., электромонтажник.

30.03.06 в 8-40 при перемещении автокрана Кабиров был придавлен грузом. Исход

смертельный.

ОАО «Мариэлектросетьсервис», Сернурское отделение.

Пострадавший – Шабалин Г.А., 41 г., электромонтер, IV группа по ЭБ, стаж работы 9 лет,

образование среднее техническое. Иждивенцев нет.

28.03.06 бригада централизованного ремонта ВЛ-ТП 10/0,4 кВ Сернур производила

работы по ремонту ВЛ 0,4 кВ в д. Средние Масары Мари-Турекского района – замена

деревянной опоры с железобетонной приставкой.

В 16-30 при движении БКМ задним ходом Шабалин (производитель работ) был

придавлен к пасынку ремонтируемой деревянной опоры. Предварительный диагноз –

множественные переломы ребер. В настоящее время пострадавший находится в Сернурской

районной больнице.

ОАО «Пермэнерго».

Пострадавшие – Черемных В.М., 30 лет, ведущий инженер производственно-

технического управления ОАО «Пермэнерго»; Готтгольд А.Л., 31 год, ведущий экономист

планово-экономического отдела ОАО «Пермэнерго»; Федяев В.В., 58 лет, водитель

«Пермэнерготранс».

21.04.06 в 2-30 при возвращении из служебной командировки произошло лобовое

столкновение автомобиля «Волга» ГАЗ-3102, принадлежащего «Пермэнерготранс», с

частной автомашиной ВАЗ-2105 на автотрассе Екатеринбург – Пермь в районе г. Кунгур,

при этом Черемных, Готтгольд, Федяев получили травмы различной степени тяжести.

ОАО «Сахаэнерго», Эльдиканские электросети, Эльдиканская ДЭС.

Пострадавший – Кузнецов М.Д., 1955 г. рождения, машинист автопогрузчика. Женат,

имеет двоих детей.

20.04.06 в 10-50 на территории, прилегающей к гаражу, работниками автотранспортного

цеха проводилась уборка с применением автопогрузчика ТО-25, гос. номер РС 5154.

Во время работы в погрузчике лопнул гидравлический шланг. После устранения

неисправности машинист попытался завести двигатель. Неожиданно автопогрузчик

тронулся с места, и машинист попал под колеса.

По приезду «скорой помощи» врач констатировал смерть пострадавшего.

ОАО «Тверьэнерго», Бежецкие электрические сети, Бежецкий РЭС.

Пострадавший – Талызин П.Б., 42 г., водитель, стаж 18 лет. Женат, имеет дочь 1989 г.р.

3.05.06 в 11-25 в боксе на базе Бежецкого РЭС при производстве работ по замене рессоры

заднего левого колеса на а/м ГАЗ 3309 произошло нарушение устойчивости домкрата и стра-

ховочного упора автомобиля, вследствие чего Талызин был придавлен автомобилем.

Пострадавший находится в больнице. По предварительному диагнозу, Талызин получил

открытую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей лицевой части чере-

па. Пострадавший находится в сознании, состояние тяжелое.

4.05.06 Талызину сделали операцию. Состояние пострадавшего удовлетворительное.

5

Троицкая ГРЭС ОАО «ОГК-2».

Пострадавший – Малафеев С.В., 31 год, слесарь-ремонтник химического цеха, стаж

11 лет.

12.05.06 в 8-20 Малафеев при отрезании пассатижами куска провода D 3 мм получил ра-

нение правого глаза от отскочившего куска проволоки.

Доставлен в больницу.

Волжская сетевая компания, Приволжские электрические сети.

Пострадавший – Мышляев В.Н., 1951 г.р., водитель, стаж работы 30 лет. Женат.

Во время поездки 15.05.06 на машине УАЗ-3909 у водителя Мышляева произошел прокол

колеса. Заменив неисправное колесо на запасное, Мышляев возвратился на базу предпри-

ятия.

Приняв решение отремонтировать неисправное колесо, он в боксе гаража на базе пред-

приятия с помощью кувалды, монтажки и уголка 40х40 длиной 6 см приступил к разбортовке

шины, нанося удары кувалдой по уголку, положенному на шину. В 15-30 во время очередно-

го удара по уголку уголок самортизировал и нанес при этом Мышляеву травму в область

правого глаза.

По предварительному диагнозу, травма относится к тяжелым.

Инструкцией по охране труда такой способ разбортовки не предусмотрен (запрещен).

Средства защиты глаз Мышляев не применял.

ОАО «Воронежэнерго», Северные электрические сети.

15.05.06 в 11-46 на ВЛ № 20 10 кВ, отходящей от ПС № 13 35/10 кВ, появилась «земля».

В Северные сети позвонил потребитель и сообщил, что человек попал под напряжение.

В 12-16 ВЛ отключили. При осмотре обнаружено следующее: частное лицо занималось сбо-

ром металла. На своем огороженном участке краном-манипулятором производили погрузоч-

ные работы, управляя краном с земли. При повороте стрела приблизилась на недопустимое

расстояние к фидеру, произошло перекрытие. Управлявший краном человек был поражен

электротоком со смертельным исходом.

АК «Якутскэнерго», ОП «Теплоэнергосервис».

Пострадавший – Соколов В.Е., 1956 г.р., газоэлектросварщик ОП «Теплоэнергосер-

вис», стаж работы в ЖКХ-3 – 3 года.

10.06.06 в 13-00 при демонтаже металлоконструкций в п. Солнечный Соколов с чле-

ном бригады Ефимовым А.С. находились в люльке на высоте 10 м. Люльку на эту высоту

подняли с помощью крана.

Когда Соколов дорезал последний болт на балке, при порыве ветра люльку качнуло

в сторону балки, которая в это время пошла вниз. Произошел удар балки о край люльки,

которую резко качнуло и сварщика выбросило из нее на бетонный пол. Второй помощник

удержался за трос, после чего крановщик опустил его на пол.

Характер и тяжесть полученных Соколовым повреждений: перелом обеих рук пред-

плечья, один из них открытый, перелом костей таза, сотрясение головного мозга.

Подборку подготовила

Начальник СН и ОТ                                                                    Вощук Т.А.