# Участок №6

Внимание!

Руководителям подразделений довести до работников материалы анализа НС  при проведении всех видов занятий и инструктажей по охране труда.

Ноябрь  2006г.

## ПОДРОБНОСТИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

ОАО «Ростовэнерго» (РСК), Северо-Восточные электрические сети.

Пострадавший – Капчунов Ю.В., 1976 г.р., работник сельхозпредприятия ООО

«Екатерина Великая 1762».

25.09.06 Капчунов собирал урожай в охранной зоне ВЛ 110 кВ «Б11-Б12» без

согласования данной работы с владельцем электроустановки. В 11-30 при маневре под ВЛ

110 кВ в пролете опор 211-212 произошел пробой воздушного пространства между

ближайшим проводом (фаза «А») ВЛ и самодельной антенной, установленной на комбайне «Дон 1500Б». При этом ВЛ «Б11-Б12» не отключилась. Отдаляясь от проводов ВЛ, комбайнер заметил возгорание шин. Остановив комбайн, он спустился на землю и приступил к тушению загоревшегося комбайна. В это время произошел взрыв топливного бака, в результате чего Капчунов получил ожоги тела. В настоящее время он находится

в районной больнице г. Морозовска.

В СВЭС создана комиссия по расследованию несчастного случая с участием

представителя МТУ Ростехнадзора по ЮФО.

При плановом замере габарита линии в мае 2006 г. расстояние от проводов ВЛ до

поверхности земли соответствовало ПУЭ (6,4 метра). Фактическое расстояние на момент

несчастного случая устанавливается комиссией.

ОАО «Сахалинэнерго», ОП «Сахалинская ГРЭС».

Пострадавший – Рамин С.А., 1976 г.р., газоэлектросварщик КТЦ Сахалинской ГРЭС,

стаж 9 лет. Женат, имеет двух несовершеннолетних детей (две дочери 8-ми и 2-х лет).

30.10.06 в 11-30 водитель Рудиков В.В. на автомобиле ЗИЛ при перевозке шаров для

ШБМ от склада ОМТС в котельное отделение КТЦ подъехал к главным воротам постоян-

ного торца котельного отделения КТЦ и, увидев встречный транспорт – автомобиль Ка-

мАЗ, стоявший у постоянного торца в главном проходе котельного отделения, – остано-

вился. Для того чтобы освободить дорогу автомобилю КамАЗ, Рудиков начал движение

задним ходом от ворот постоянного торца котельного отделения и, почувствовав, что зад-

нее правое колесо на что-то наехало, остановился и сдал вперед примерно на 1 м. Затем он

вышел из машины и при осмотре обнаружил тело электрогазосварщика Рамина, лежавшее

позади автомобиля ЗИЛ, примерно в одном метре от правого заднего колеса, с травмой

головы, без признаков жизни.

ОАО «Хабаровская ремонтно-строительная компания».

Пострадавший – Сачков А.П., 53 г., мастер.

15.11.06 в 11-00 на территории очистных сооружений Горводоканала при передвижении

автомобильного крана КС 35-75, принадлежащего ООО «Хабаровское управление механизации», Сачков был зажат между лежащей на земле трубой диаметром 1220 мм и задней левой выносной опорой, получив при этом смертельную травму.

Автокран передвигался с неубранными выносными опорами.

ОАО «Волгоградэнергосбыт».

Пострадавшие – 8 человек, в том числе погибших – 5 человек.

13.11.06 в 7-20 произошло столкновение автомобиля ГАЗ 322130, принадлежащего ОАО

«Волгоградэнергосбыт», следовавшего к месту работы, с автомобилем МАЗ 543240.

В момент ДТП на дороге наблюдался гололед.

Обстоятельства несчастного случая выясняются.

Подборку подготовил

Начальник СН и ОТ                                                                    Вощук Т.А.