# Участок №8

Внимание!

Руководителям подразделений довести до работников материалы анализа НС  при проведении всех видов занятий и инструктажей по охране труда.

Апрель 2006г.

Подробности несчастных случаев

ОАО «Тамбовская генерирующая компания», Тамбовская ТЭЦ.

Пострадавший – Климов А.И., 52 года, плотник 4-го разр., стаж по должности – 8 мес.

14.03.06 в 9-45 Климов по распоряжению зам. начальника ЦРТО Кочетыгова Е.В. на

фуговальном станке (СФК-6) с механической подачей обрабатывал деревянные рейки на

замену обрешетки мойки санитарного узла.

При обработке деревянной рейки 110 х 7 см толщиной 2 см произошел перелом рейки на

сучке, в результате чего Климов получил травму пальцев правой руки. При работе на станке

был приподнят стол автоматической подачи, т.к. толщина реек не позволяла работать

с применением приспособления автоматической подачи обрабатываемого материала,

поэтому подача осуществлялась вручную.

Согласно медицинскому заключению, Климов получил травматическую ампутацию

одного пальца на уровне основной фаланги, 2-го пальца на уровне средней фаланги, рану 3-

го пальца правой кисти. Травма относится к категории легких.

Несчастный случай расследуется комиссией предприятия.

ОАО «Орел-ГК», Орловские тепловые сети.

Пострадавший – Булгаков И.Е., 35 лет, слесарь 5-го разр., стаж 5 лет. Женат, на иждиве-

нии один ребенок.

20.03.06 в 16-00 при погрузке кислородных баллонов с эстакады в кузов автомобиля на

предприятии ОАО «Медстекло» подошвой баллона Булгакову придавило безымянный палец

правой руки. Пострадавший был доставлен в травмопункт больницы им. Семашко г. Орла.

По медицинскому заключению, Булгакову срезало мягкую ткань и ноготь безымянного

пальца правой руки без повреждения фаланги.

ОАО «Московская городская электросетевая компания».

Пострадавшие – Медведев М.А., 29 лет, мастер; Чвикалов Р.В., 30 лет, электромонтажник.

21.03.06 руководству компании поступило заявление от мастера производственного уча-

стка (по ремонту КЛ в коллекторах) Медведева о том, что 16.03.06 он и электромонтажник

по силовым сетям и электрооборудованию Чвикалов получили термические ожоги при про-

ведении работ с применением газовой горелки в помещении производственной базы 2-го

района. Время получения травм не определено.

Медведев получил термический ожог рук, Чвикалов – ожоги лица и шеи.

Обстоятельства и причины несчастного случая выясняются.

ОАО АК «Якутскэнерго», Западные электрические сети.

Пострадавший – Дьяконов А.В., 49 лет, электрогазосварщик.

27.03.06 в 10-15 при обработке металлической рукоятки зубила на заточном станке

Дьяконов получил травму левого указательного пальца первой фаланги.

ОАО «Омская электрогенерирующая компания» ОАО «ТГК № 11» , ЗАО «Инженерно-

строительная компания» (ИСКОМ).

Пострадавший – Кузьмин А.В., 30 лет, бетонщик. Холост.

5.04.06 на Омской ТЭЦ-5 бригадой участка № 5 ИСКОМ проводилась работа по наряду

№ 562 «Реконструкция кровли машинного зала». В 8-50 мастер участка Найден В.С. дал

задание Кузьмину находиться на отметке 0 м у временного торца главного корпуса для

строповки опущенного с кровли мусора (Кузьмин имеет удостоверение стропальщика).

В 14-20 для загрузки мусора в машину ЗИЛ ММЗ необходимо было смотать полог. Для

этого водитель Грибовский Г.В. и Кузьмин поднялись в кузов машины. При сматывании полога Кузьмин встал на борт кузова, поскользнулся и упал на землю. В результате падения он получил травму.

Пострадавший в сопровождении Грибовского был направлен в медпункт ТЭЦ-5, откуда,

после оказания первой помощи, был доставлен на машине «скорой помощи» в БСМП № 1.

После обследования и оказания медицинской помощи в БСМП Кузьмин был отправлен домой.

В настоящее время состояние пострадавшего удовлетворительное.

Предварительный диагноз: закрытый перелом левой ключицы, ушиб головы.