# Участок №8

Внимание!

Руководителям подразделений довести до работников материалы анализа НС  при проведении всех видов занятий и инструктажей по охране труда.

Пострадавший – Дьяконов А.В., 49 лет, электрогазосварщик.

27.03.06 в 10-15 при обработке металлической рукоятки зубила на заточном станке

Дьяконов получил травму левого указательного пальца первой фаланги.

ОАО «ТГК-1», Каскад Туломских ГЭС.

Пострадавший – Войтко М.В., 50 лет, плотник.

3.04.06 бригада, включающая плотников Войтко (производитель работ), Денисова А.В. и

маляра Коменковой С.М., по распоряжению начальника ГТЦ (гидро-технического цеха)

Спицына В.Е. выполняла работу по переносу архивных стеллажей в административном зда-

нии из одного помещения в другое. После получения инструктажа на рабочем месте от на-

чальника ГТЦ бригада отправилась в столярную мастерскую за необходимым для выполне-

ния работы инструментом.

Войтко решил изготовить брусок для подрезки линолеума для другой бригады, которая

получила задание на перестилку линолеума в другом помещении административного здания.

При фуговании бруска на деревообрабатывающем станке СДК-02 произошел излом бруска

по сучку и в результате того, что Войтко не использовал подручник, указательный и средний

пальцы правой руки попали под режущую часть станка.

Пострадавшему, находившемуся в сознании, была оказана первая медицинская помощь,

после чего он был доставлен в областную больницу г. Мурманска. У пострадавшего повреж-

дены ногтевые фаланги среднего и указательного пальцев правой руки.

Троицкая ГРЭС ОАО «ОГК-2».

Пострадавший – Малафеев С.В., 31 год, слесарь-ремонтник химического цеха, стаж

11 лет. 12.05.06 в 8-20 Малафеев при отрезании пассатижами куска провода D 3 мм получил ра- нение правого глаза от отскочившего куска проволоки. Доставлен в больницу.

ОАО «Амурэнерго».

Пострадавший – Шишкунов А.А., 24 года, штукатур-маляр, стаж 1 г. Не женат.

17.05.06 Шишкунов в начале рабочего дня получил задание от заведующего хозяйством

приступить к окраске потолков в обеденном зале столовой НСОУ «Мухинка». После обеда,

в 13-30, Шишкунов взял нижнюю секцию от трехсекционной универсальной лестницы

(длина секции 2,7 м), приставил с недопустимым наклоном к стене и начал подниматься,

чтобы окрасить стену. Во время подъема Шишкунова лестница соскользнула по поверхности

пола и упала на пол вместе с Шишкуновым, в результате чего он получил травму – трещину

кости в районе локтевого сустава правой руки.

Поверхность стены: окрашенная штукатурка. Поверхность пола: шлифованный бетон.

В 15-00 17.05.06 Шишкунов был увезен машиной «скорой помощи» в травмопункт

г. Благовещенска.

АК «Якутскэнерго», ОП «Теплоэнергосервис».

Пострадавший – Соколов В.Е., 1956 г.р., газоэлектросварщик ОП «Теплоэнергосер-

вис», стаж работы в ЖКХ-3 – 3 года.

10.06.06 в 13-00 при демонтаже металлоконструкций в п. Солнечный Соколов с чле-

ном бригады Ефимовым А.С. находились в люльке на высоте 10 м. Люльку на эту высоту

подняли с помощью крана.

Когда Соколов дорезал последний болт на балке, при порыве ветра люльку качнуло

в сторону балки, которая в это время пошла вниз. Произошел удар балки о край люльки,

которую резко качнуло и сварщика выбросило из нее на бетонный пол. Второй помощник

удержался за трос, после чего крановщик опустил его на пол.

Характер и тяжесть полученных Соколовым повреждений: перелом обеих рук пред-

плечья, один из них открытый, перелом костей таза, сотрясение головного мозга.

Подборку подготовила

Начальник СН и ОТ                                                                    Вощук Т.А.