# Участок №8

Внимание!

Руководителям подразделений довести до работников материалы анализа НС  при проведении всех видов занятий и инструктажей по охране труда.

Ноябрь  2006г.

Подробности несчастных случаев

ООО «Электромонтажное управление № 3».

Пострадавший – Ушаков Н.В.,44 года, электросварщик, III гр. по ЭБ.

14.09.06 на строящемся полигоне Ставропольского предприятия МЭС в г. Железноводске

для выполнения работ по сварке металлических труб возникла необходимость в подключении сварочного аппарата к электрической сети 0,4 кВ.

В 11-20 при самовольном подключении сварочного аппарата к сети 0,4 кВ в КТП

10/0,4 кВ Ушаков допустил ошибочные действия, приведшие к междуфазному короткому

замыканию на стороне РУ 0,4 кВ. Возникла электрическая дуга, в результате ее воздействия

Ушаков получил ожоги кистей обеих рук и лица (частично).

Пострадавший находится в больнице г. Железноводска.

АК «Якутскэнерго».

Пострадавший – Гоман В.В., 25 лет, рабочий ИП «Мельников» в пос. Серебряный Бор.

18.09.06 в 15-26 от ДФЗ с успешным АПВ аварийно отключалась ВЛ 110 кВ «Нерюн-

гринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ», цепь 2. При обходе в пролете опор № 13–14 обнаружили человека, попавшего под напряжение. Пострадавший доставлен в больницу.

Гоман, возвращаясь в светлое время суток с Нерюнгринского водохранилища с удочками,

в районе 13-й опоры ВЛ 110 кВ «Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ» попал под действие электрического тока. Пострадавший двигался по проселочной дороге, проходящей в 5 м от ВЛ. На опорах ВЛ 110 кВ установлены знаки безопасности «Осторожно. Электрическое напряжение», номер опоры, наименование линии.

ОАО «Тверьэнерго», Вышневолоцкие электросети.

Пострадавший – неизвестный мужчина.

17.09.06 в 21-49 на ВЛ 10 кВ «Серебряники», подключенной от ПС 35 кВ «Пролетарий»,

появилась «земля». В 22-16 ВЛ была отключена персоналом ОВБ.

18.09.06 при выполнении обхода ВЛ персоналом Вышневолоцкого РЭС в 11-30 под опо-

рой № 89 был обнаружен труп неизвестного мужчины и обрезанный при попытке хищения провод одной фазы на опоре № 89 в сторону опоры № 90 (рядом с трупом находился секатор).

О случившемся сообщено в ОВД. Установлением личности погибшего занимаются ра-

ботники милиции.

ОАО «Сахалинэнерго», ОП «Сахалинская ГРЭС».

Пострадавший – Рамин С.А., 1976 г.р., газоэлектросварщик КТЦ Сахалинской ГРЭС,

стаж 9 лет. Женат, имеет двух несовершеннолетних детей (две дочери 8-ми и 2-х лет).

30.10.06 в 11-30 водитель Рудиков В.В. на автомобиле ЗИЛ при перевозке шаров для

ШБМ от склада ОМТС в котельное отделение КТЦ подъехал к главным воротам постоян-

ного торца котельного отделения КТЦ и, увидев встречный транспорт – автомобиль Ка-

мАЗ, стоявший у постоянного торца в главном проходе котельного отделения, – остано-

вился. Для того чтобы освободить дорогу автомобилю КамАЗ, Рудиков начал движение

задним ходом от ворот постоянного торца котельного отделения и, почувствовав, что зад-

нее правое колесо на что-то наехало, остановился и сдал вперед примерно на 1 м. Затем он

вышел из машины и при осмотре обнаружил тело электрогазосварщика Рамина, лежавшее

позади автомобиля ЗИЛ, примерно в одном метре от правого заднего колеса, с травмой

головы, без признаков жизни.

Подборку подготовил

Начальник СН и ОТ                                                                    Вощук Т.А.