# Участок №8

Внимание!

Руководителям подразделений довести до работников материалы анализа НС  при проведении всех видов занятий и инструктажей по охране труда.

февраль 2006г

Подробности несчастных случаев

МОЭК, Южные электросети

Погибший – Агеев Н.М., 1955 г.р., плотник 2-го разр. подрядной организации

«Энергоремстрой

28.01.06 в 8-30  Агеев, упал с подмостей высотой 3 м (сооруженных  между 2-м и 3-м

этажами складского помещения № 7) и от удара головой об пол погиб. Каски на

пострадавшем не было.

ОАО «ДЭР» (пос. Артемовский).

Пострадавший – Жмурко В.Г., 1941 г.р., начальник лаборатории регулировки и вибрации

турбинного цеха. Инструктажи и проверки знаний прошел своевременно.

26.01.06 в 3-50 (мск) Жмурко в помещении инструментальной, в электрическую

шлифовальную машинку с цанговым зажимом, предназначенную для работы с абразивными кругами диаметром до 25 мм и скоростью вращения от 10000 до 30000 об/мин, установил армированный круг диаметром 125 мм с предельной скоростью вращения 12200 об/мин и стал проверять ее работу. При включении машинки произошел разрыв круга, и пострадавший получил травму левого глаза.

ОАО «Березовская ГРЭС-1».

Пострадавшая – Батуро Л.Н., 1958 г.р., штукатур-маляр 4 разряда. Общий трудовой

стаж с 1974 г. Работает в данной должности с 27.09.84. Вводный инструктаж прошел

6.04.04, периодический инструктаж – 10.01.06, целевой инструктаж – 27.01.06, очередную

проверку знаний по ПТБ – 7.04.05. На иждивении сын 1983 г.р., инвалид II группы.

30.01.06 с 8-00. проводились отделочные работы в строящемся здании бокса

бульдозеров (территория ОАО «БГРЭС-1»). В 9-20 мастер 3-го участка ОАО «СМУ»

Билык С.С. выдал устное задание Батуро на протирку корпуса вентилятора воздушно-

отопительного агрегата (АО-2-5-60, 0,37 кВт, 1500 об/мин) от грязных потеков

известковой побелки. Выполняя данную работу, Батуро просунула левую руку внутрь

корпуса работающего вентилятора, в результате чего получила открытый перелом

ногтевой фаланги четвертого пальца левой кисти, рваные раны пальцев левой кисти

с повреждением сухожилия четвертого пальца.

В 9-40 пострадавшей была оказана первая доврачебная помощь работниками бригады и

мастером. В 9-50 пострадавшая была доставлена в травматологическое отделение ЦРБ

г. Шарыпово, где ей была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Травма к числу тяжелых не относится.

ОАО «ОГК-1», ОАО «Каширская ГРЭС-4».

Пострадавший – Гладков С.С., 28 лет, токарь 4-го разр., стаж 9 лет.

15.02.06 в 11-45 в ремонтной мастерской гаража при включении токарного станка с це-

лью его опробования  Гладков получил от предмета, не закрепленного в патроне, травму

головы (ушиб лобной части) с сотрясением мозга.

По медицинскому заключению, травма относится к категории легких. ОАО

«Сахалинэнерго», филиал «Распределительные сети».

Пострадавший – Чайкин А.Н., 49 лет, стаж 4 года, маляр 1-го разряда.

31.01.06 бригада РСУ в составе Чжен В.А. и Чайкина выполняла работу по заделке швов

в стене здания гаража службы механизации и транспорта ремонтно-строительного участка.

В 15-30 в процессе работы Чайкин поднялся на самодельную конструкцию из досок высотой 1,6 м. При этом одна из досок лопнула (оказалась гнилой), и Чайкин упал на бетонный пол, повредив при падении бедро левой ноги.

Подборку материала выполнила                                                                    Е.В. Липина