# Участок №8

Внимание!

Руководителям подразделений довести до работников материалы анализа НС  при проведении всех видов занятий и инструктажей по охране труда.

Тяжелые и смертельные производственные травмы в муниципальных организациях города Абакана за 2006 год.

На предприятиях города за 2006 год всего пострадало 178 человек. 21 -получили тяжелые травмы, 8 - смертельные, остальные - легкие. Для  сравнения  данные  2005   года:  всего  -   173,  20  - тяжелые  и  3  -смертельные.

16 февраля 2006 года тяжелую травму получил электрогазосварщик МУП «Троллейбусное управление» Самусенко Анатолий Адамович 1947 г. р. при следующих обстоятельствах:

В процессе изготовления металлического ящика потребовалась его рихтовка молотком. Пострадавший нанес несколько ударов и замахнувшись в очередной раз, почувствовал острую резкую боль правого предплечья. В травматическом отделении городской больницы было установлено, что у Самусенко А. А. произошел винтообразный перелом правого плеча со смещением и повреждением лучевого нерва.

Комиссия по расследованию данного несчастного случая не установила нарушений трудового законодательства РФ, нормативно-правовых актов и локальных правовых актов.

22 августа 2006 года тяжело травмировался Максимов Юрий Петрович 1962 г. р. - слесарь аварийно-восстановительных работ МП «Водоканал» при следующих обстоятельствах:

При разборке в камере водяной задвижки диаметром 200мм, Максимов Ю. П. использовал гаечный рожковый ключ на 24. Две первые гайки из десяти открутились свободно, а третья гайка не откручивалась. Тогда Максимов Ю. П. решил «нарастить» ключ, надев на него трубу длинной около 0,7м. При откручивании гайки таким приспособлением, гаечный рожковый ключ не выдержал и сломался. Слесарь при этом потерял равновесие и ударился о другую задвижку получив при этом закрытый перелом 7-8 ребер и повреждение легкого. Кроме того, пострадавший сразу не поставил никого в известность о полученной травме, отработал до конца смены и обратился в больницу только на следующий день.

Причины несчастного случая:

Нарушение технологического процесса, а именно:

- наращивание гаечного ключа трубой.

Лица, допустившие нарушения:

- пострадавший: при производстве работ использовал приспособление в виде ключа, «нарощенного» трубой (нарушение инструкции по охране труда), не отвечающего требованиям безопасности и правила внутреннего трудового распорядка, своевременно не сообщив о травме;

- мастер по эксплуатации водопроводных сетей: допустил производство слесарных работ своим подчиненным способом, не отвечающим требованиям

безопасности, чем нарушил должностную инструкцию и ст. 214 Трудового кодекса РФ.

31 мая 2006 года тяжелую травму получил Ахмедшин Шариб Тимирович 1951 г. р. - машинист экскаватора МП «Абаканские тепловые сети».

При подготовке экскаватора к техосмотру потребовалась проверка гидросистемы. Гидросистема ограждена двумя металлическими прямоугольными листами толщиной 3 мм. Откинув левую половину, машинист стал поднимать правую; при этом потерял равновесие и упал животом на угол правой части ограждения, получив при этом проникающее колото-резаное ранение в брюшную полость без повреждения внутренних органов.

Причиной несчастного случая явилась собственная неосторожность пострадавшего. Комиссия по расследованию не выявила нарушений законодательных и иных нормативных и локальных нормативных актов.

28 декабря 2006 года тяжело травмировалась заместитель начальника отдела ПТО этого же предприятия Короткина Раиса Степановна 1950 г. р., которая получила вторичный перелом луча правой руки, подскользнувшись на тротуаре.

Причина та же - неосторожность. Нарушений законодательных и иных нормативных и локальных нормативных актов не выявлено.

06 сентября 2006 года произошел несчастный случай со смертельным исходом на производстве с Лисенко Александром Владимировичем 1956 г. р. - водителем МУП «Спецавтобаза ЖКХ».

Пострадавший вместе с другим рабочим производили уборку заездного кармана на остановке «Кафе Весна». После уборки территории двигатель автомобиля ГАЗ-53 не запустился от стартера и водителем было принято решение о запуске двигателя с буксира другим автомобилем - мусоровозом этого же предприятия. Своего троса у Лисенко А. В. не оказалось и водитель мусоровоза Елькин Д. В. предложил воспользоваться его тросом, который был намотан на запасное колесо, крепящееся на крыше автомобиля, на высоте 2.5 м от поверхности земли. При снятии троса Лисенко А. В. резко дернул его и потеряв равновесие, упал на асфальтобетонное покрытие дороги.

При падении пострадавший получил острую черепно-мозговую травму. Ушиб головного мозга со сдавливанием острой субдуралъной гематомой и контузионным очагом слева. Перелом свода черепа с переходом на основание. Через несколько дней от полученных травм пострадавший скончался не приходя в сознание.

Причина несчастного случая: нарушение   требований   безопасности   при   эксплуатации   транспортных средств, а именно:

- хранение буксировочного троса в месте, не предусмотренном заводом-изготовителем.

Лица, допустившие нарушения: контролер КПП МУП «Спецавтобаза ЖКХ» допустил выезд на линию автомобиля - мусоровоз со стальным буксировочным тросом, намотанном на запасное колесо, т. е. находящимся в месте, не предусмотренном для его хранения заводом-изготовителем автомобиля, чем нарушил должностную инструкцию и ст. 21 Трудового кодекса РФ.

28 ноября 2006 года учитель биологии МОУ «Школа № 1» Боярова Тамара Даниловна 1947 г.р. спускалась по межэтажной лестнице. Кто-то из бежавших мимо учеников ее нечаянно подтолкнул и она оступившись, и потеряв равновесие упала на межлестничную площадку, получив при этом открытую черепно-мозговую травму; ушиб головного мозга и открытый перелом основания черепа. Через несколько дней не приходя в сознание умерла.

Комиссия по расследованию несчастного случая не установила организационных и технических причин несчастного случая.

март  2007г.

Подробности несчастных случаев

ОАО «Волжская ТГК», Ульяновская ТЭЦ-1, Самарское ПРП.

Пострадавший – Ергунев Ю.В., 41 г., изолировщик цеха тепловой изоляции и обмуровки.

Стаж 12 лет.

17.01.07 в 11-20 бригада цеха тепловой изоляции и обмуровки (ЦТИО) филиала ОАО

«Самарское ПРП» из трех человек с производителем работ Ергуневым выполняла по наряду № 64 работы по покрытию теплоизоляцией трубопровода отопления на открытой части территории Ульяновской ТЭЦ-1 – от административно-бытового корпуса № 1 до проходной УТЭЦ-1.

Работа проводилась с 9.01.07. Отключений для выполнения данной работы

не требовалось, допуск был произведен, плакат «Работать здесь» на рабочем месте вывешен, целевые инструктажи руководителю работ, производителю работ и членам бригады проведены под роспись. В графе наряда «Особые указания» отмечено, что при работе необходимо пользоваться респиратором, защитными очками, рукавицами, каской.

При производстве работ по наложению покровного слоя лакостеклотканью с подвязкой

его отожженной проволокой к трубопроводу отопления произошел хлесткий удар

(не ранение) проволокой в правый глаз Ергуневу.

В обеденный перерыв Ергунев поехал в поликлинику по месту жительства и оттуда его

направили в областную больницу. В областной больнице 17.01.07 ему сделали операцию

на глазу.

Травма относится к категории тяжелых.

ОАО «Северо-Западная ТЭЦ» (г. С.-Петербург).

Пострадавший – Беленький А.С., 1970 г.р., старший машинист КТЦ, стаж 15 лет. Холост.

30.01.07 в 16-45 на всасывающей задвижке сетевого насоса № 3 второго подъема (напор-

ная задвижка была закрыта, насос не в работе) производилась настройка концевых выключателей. При закрытии задвижки на всасе насоса произошел рост давления до 15 кг/смІ.

Беленький, пытаясь снять давление, открыл дренаж с помощью шарового крана с рычаж-

ным приводом, находящегося между напорной задвижкой и обратным клапаном. При этом произошел выброс сетевой воды с температурой 112єС через воронку с закрытой крышкой, которая открылась под напором пароводяной смеси.

В результате воздействия пароводяной смеси Беленький получил термический ожог части

лица и кистей рук.

ОАО «Ленэнерго», Новоладожские электрические сети.

Пострадавший – Дмитреев В.Ю., 25 лет, плотник.

5.02.07 в 15-00 во время продольной распиловки доски на круглопилочном станке диск

циркулярной пилы зацепил край пистолетной пули, которая находилась внутри доски, и выбросил ее в сторону от пилы.

Скользящий удар пули пришелся в переносицу справа и в веко правого глаза Дмитреева,

причинив ему ушиб глаза (снижения потери зрения нет).

Станок был оборудован защитным кожухом диска пилы.

ОАО «Калининградская ТЭЦ-2», ООО «Теплоэнергомонтаж».

Пострадавший – Ичмелян А.К., 1978 г.р., монтажник (командированный работник под-

рядной организации ООО «Теплоэнергомонтаж»).

9.02.07 в 11-04 при проведении работ на ТЭЦ-2 по наряду № 776 (монтаж металлоконст-

рукций на отметке +14 м эстакады технических трубопроводов – ряда Б-В) Ичмелян упал

в ремонтируемый открытый проем с высоты +14,0 м на отметку +3,0 м трубопровода с по-

следующим падением на бетонный пол.

С 11-10 и до прибытия бригады «скорой помощи» фельдшером медпункта ТЭЦ проводи-

лись мероприятия по оказанию первой помощи. Пострадавший находился в сознании, артериальное давление было нормальное.

В 11-45 реанимационная бригада «скорой помощи», осмотрев пострадавшего, транспор-

тировала его в больницу. В настоящее время он находится в больнице (по заявлению медработников, угрозы жизни нет).

Предположительная причина несчастного случая – неприменение средств индивидуаль-

ной защиты при работе на высоте (страховочного пояса), неудовлетворительная организация производства работ.

ОАО «Колымаэнерго», Управление строительства «СреднеканГЭСстрой».

Пострадавшая – Солдатенкова М.Х., 1958 г.р., штукатур, стаж 29 лет.

8.02.07 в 14-10 в бытовом помещении № 6 здания АСФ ГСВ Колымской ГЭС Солдатенко-

ва выполняла работы по оштукатуриванию стен бытового помещения. Во время подъема на леса по приставной лестнице (лестница-палка пожарная, оборудованная железными башмаками) упала с нее и получила травму правой ноги. Лестница была установлена на пол, покрытый кафельной плиткой,

Предварительный диагноз – многооскольчатый перелом обеих костей правой ноги. Трав-

ма относится к категории тяжелых.

Предварительная оценка причин несчастного случая:

– неудовлетворительная организация рабочего места;

– отсутствие надзора и контроля за безопасным ведением работ.

ОАО «Янтарьэнерго», Филиал ГРЭС, филиал «Производственное ремонтное пред-

приятие» (РП).

Пострадавший – Манкевич А.И. ,39 лет, мастер электроцеха ГРЭС-2.

9.02.07 в12-30 в помещении электромастерской работники подрядной организации (ПРП)

проводили работы по ремонту электродвигателя.

По просьбе мастера ПРП Загирняка Ю.М. для разогрева и снятия подшипника с вала

электродвигателя привлеченный к работе электрослесарь 5-го разр. ГРЭС-2 Шпаков-

ский В.В., имеющий свидетельство на проведение сварочных работ, использовал газовую

горелку. Наряд на проведение огневых работ отсутствовал.

Вал электродвигателя был зажат в тисках на верстаке, здесь же находилась и пластиковая

1,5-литровая бутылка с растворителем, используемым для отмывки деталей.

Бутылка с растворителем воспламенилась и была сброшена на бетонный пол. Горящий

растворитель начали тушить подручными средствами (ветошью, кусками асбестовой плиты), затаптывать ногами.

Пламя из под ног тушивших вырвалось в лицо подошедшему Манкевичу, который полу-

чил термические ожоги лица, шеи.

ОАО «ТГК-5», Кировская ТЭЦ-5, ОАО «Кировэнергоремонт» (подрядная организа-

ция).

Пострадавший – Киселев С.С., 56 лет, электрогазосварщик ОАО «Кировэнергоремонт».

13.02.07 Киселев в составе бригады по наряду-допуску № 74/2 был допущен оперативным

персоналом КТЦ к выполнению работ по ремонту площадки обслуживания «уносников» золы котла № 2А, отм. 0 м, ряд Г, оси 8-9 (с выполнением огневых работ). Руководителем работ по наряду был назначен мастер Любимов А.Л., производителем работ – слесарь Сапцын К.А. (оба являются работниками подрядной организации ОАО «Кировэнергоремонт»).

Площадка размером 0,72 х 5,3 м (высота опор 2,0 м от уровня пола цеха) имеет односто-

роннее ограждение высотой 1,1 м. Ремонтной бригаде необходимо было укоротить на 0.3 м по высоте 6 опорных стоек площадки. Резательные работы выполнял Сапцын.

Первоначально Сапцын обрезал площадку от газохода, затем приступил к поочередному

укорачиванию стоек по длине площадки. В 9-30 в момент подрезки последней стойки пло-

щадка под тяжестью перил накренилась и упала на бок в ту сторону, где находился Киселев, придавив ему прутом ограждения ногу.

Персоналом медпункта ТЭЦ-5 пострадавшему была оказана первая медицинская помощь,

после чего на машине «скорой помощи» Киселев был доставлен в травматологическую больницу. Предварительный диагноз – открытый перелом бедра левой ноги.

Примечание

Работа по характеру исполнения больше подпадает под статус «демонтаж-монтаж», а

не простого «ремонта», как указано в наряде. А раз так, то и внимания вопросам безопасности при ее выполнении со стороны выдающего наряд следовало уделить больше.

Подборку подготовила

Начальник СН и ОТ                                                                    Вощук Т.А.